# HOLD THE FLOW

| 이동형 양팔 로봇 물 따르기 프로젝트의 발표 구조와 시각 원칙 |  | HANDOVER 2026.08.28 |
| --- | --- | --- |

차례

요약	2

한눈에 보기	2

프로젝트 정의	2

설계 판단	3

조건과 전제	3

자료에서 확인한 패턴	3

발표자료에 반영한 방식	3

권고안	4

결론	4

부록	5

노트	5

참고 자료	5

# 요약

발표자료는 이동형 양팔 로봇의 물 따르기 한 가지에 집중한다. 로봇은 작업대까지 이동하고, 병과 컵을 잡은 뒤 물을 붓고 결과를 확인한다.

메인 데모는 SLAM, 로컬 정렬, 양팔 조작, 접촉 센서, 실패 복구가 한 흐름으로 연결되는 모습을 보여준다. VLA와 음성은 범위에서 제외한다.

## 한눈에 보기

- 프로젝트명은 HOLD THE FLOW다. 물의 흐름과 작업 흐름을 동시에 붙잡는다는 뜻이다.

- 두 팔에는 평행 그리퍼를 쓰고, 병 쪽에는 V홈 TPU 패드와 접촉 센서를 더한다.

- 로컬 LLM은 모터를 제어하지 않는다. 실패 상태를 읽고 허용된 복구 동작만 선택한다.

## 프로젝트 정의

대형 식당의 사전 세팅을 가정한다. 로봇이 테이블에 접근해 병과 컵을 찾고, 두 팔로 각각 파지한 뒤 물을 따른다.

처음부터 완성형 서비스 로봇을 만들지 않는다. 이동, 정렬, 파지, 붓기, 검증을 나눠 실물 게이트를 통과한 기능만 통합한다.

# 설계 판단

발표의 초점은 로봇 팔 자체의 최고 성능이 아니라, 저가형 장비의 한계를 센서와 상태 관리로 보완하는 과정이다.

## 조건과 전제

SO-101의 정밀도 한계를 억지로 극복하지 않는다. 접근은 Nav2, 마지막 정렬은 Depth와 태그, 조작은 IK와 ACT로 역할을 나눈다.

## 자료에서 확인한 패턴

연질 병은 물이 줄면서 무게중심과 파지 상태가 바뀐다. 접촉 정보와 결과 중량을 함께 기록해야 실패 원인을 나눠 볼 수 있다.

발표자료는 물 따르기를 하나의 성공 장면이 아니라, 이동부터 검증까지 이어지는 반복 가능한 작업으로 설명한다.

## 발표자료에 반영한 방식

물의 세로 흐름을 공통 시각 요소로 쓰고, 각 장에는 한 가지 주장만 둔다. 카드형 UI는 줄이고 사진, 큰 문장, 짧은 기술 흐름으로 구성한다.

| 요소 | 관찰 | 발표에 반영한 판단 |
| --- | --- | --- |
| 파지 | PET 병은 쉽게 변형된다 | V홈 TPU 패드와 접촉 센서 |
| 이동 | 최종 정렬은 이동 오차에 민감하다 | Nav2 뒤 Depth와 태그로 인계 |
| 검증 | 눈으로만 보면 유입량 판단이 어렵다 | 중량 로그를 평가 기준으로 사용 |

# 권고안

9월 중순까지 하중, 파지, 붓기 실험을 먼저 끝내고 통과한 조건만 본 구현에 올린다.

- 실물 한계를 먼저 확인한다. 병을 잡은 채 기울일 수 있는지, 컵을 안정적으로 유지할 수 있는지 측정한다.

- 정상 동작을 스킬로 나눈다. 접근, 정렬, 파지, 붓기, 검증을 따로 통과시킨 뒤 연결한다.

- 실패를 기록한다. 미끄럼, 병 찌그러짐, 물 넘침을 상태로 남기고 재파지와 중단 조건을 정한다.

## 결론

메인 프로젝트는 HOLD THE FLOW로 고정한다. 이 구성은 사용자의 SLAM 담당 역할과 양팔 조작, 센서, 로컬 LLM을 한 데모 안에서 보여준다.

성공 기준은 화려한 한 번이 아니라, 같은 조건에서 반복했을 때 접근과 붓기 결과가 로그로 설명되는지다.

# 부록

## 노트

수치는 아직 POC 전이므로 결과처럼 쓰지 않는다. 성공률과 오차 기준은 실물 게이트에서 확정한다.

공개 발표에서는 생성 이미지를 콘셉트로 표시하고, 실제 장비 사진과 실측 결과가 생기면 교체한다.

## 참고 자료

- Zhao et al. Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware. 2023.

- Sanchez et al. Pouring by Feel: An Analysis of Tactile and Proprioceptive Sensing for Accurate Pouring. 2023.

- ROS 2 Navigation2 문서. Navigation2 with SLAM.

- HANDOVER 팀 회의 기록. 2026.08.28.

발표 전 실제 POC 결과, 사진, 성공 기준을 다시 확인한다.